| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN – LÝ | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 Năm học 2018 – 2019 |
| --- | --- |
| ĐỀ 1 | Ngày kiểm tra: 13/4/2019 Thời gian làm bài: 45 phút |

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM):  Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong mạch điện cầu chì được mắc như sau:

- Mắc nối tiếp phía trước các thiết bị cần bảo vệ.               C. Mắc trên dây trung tính.

- Mắc song song với các thiết bị cần bảo vệ.                      D. Mắc cả ba cách trên đều được..

Câu 2 : Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện

| A. Đèn huỳnh quang | C. Hai công tắc hai cực điều khiển một đèn. |
| --- | --- |
| B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. | D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. |

Câu 3 :  Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

| A. Hai cực tĩnh, một cực động. | C. Hai cực động, một cực tĩnh. |
| --- | --- |
| B. Một cực tĩnh, một cực động. | D. Hai cực động, hai cực tĩnh. |

Câu 4 :  Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

| A. Để đảm bảo an toàn điện | C. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật. |
| --- | --- |
| B. Không thuận tiện khi sử dụng | D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc |

Câu 5: Lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm phải phù hợp với:

| A. Yêu cầu sử dụng và kỹ thuật an toàn điện | C. Đặc điểm kết cấu kiến trúc của công trình. |
| --- | --- |
| B. Môi trường xung quanh. | D. Cả A, B, C đều đúng. |

Câu 6: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt KHÔNG cần xác định yếu tố nào sau đây?

A. Mục đích sử dụng , vị trí lắp đặt bảng điện.

B. Vị trí , cách lắp đặt các phần tử của mạch điện .

C. Chủng loại các thiết bị của mạch điện.

D. Phương pháp lắp đặt dây dẫn : lắp đặt nổi hay ngầm.

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1(2 điểm): So sánh ưu nhược điểm của phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm và lắp đặt dây dẫn kiểu nổi của mạng điện trong nhà?

Bài 2 ( 2 điểm): Trình bày nội dung kiểm tra ổ cắm, phích cắm của mạng điện trong nhà?

Bài 3 (3 điểm):

a. (2điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt?

b. (1điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.

-------------------------------------- HẾT -------------------------------------