| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: Công nghệ 8 Năm học: 2020 – 2021 |
| --- | --- |

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

Kiểm tra và đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS về đồ dùng điện trong gia đình, về mạng điện trong nhà.

2. Về kĩ năng:

Kiểm tra đánh giá các kĩ năng trình bày diễn đạt của HS, rèn kỹ năng nhận biết, đọc số liệu kỹ thuật... của các đồ dùng điện trong gia đình, kỹ năng ban đầu về  thiết kế mạch điện trong nhà.

3. Về thái độ:

GD thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.

4.  Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực liên hệ thực tế, năng lực tư duy, năng lực tính toán …

II. PHẠM VI ÔN TẬP

- Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

- Chương 8: Mạng điện trong nhà

| BAN GIÁM HIỆU Phạm Thị Hải Vân | T/N CHUYÊN MÔN Trần Thị Huệ Chi | GV RA ĐỀ CƯƠNG Phùng Thị Vân Anh |
| --- | --- | --- |

| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: Công nghệ 8 Năm học: 2020 - 2021 |
| --- | --- |

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. - Hãy kể tên các nhóm đồ dùng điện em đã được học? Lấy ví dụ.

- Cho biết tuổi thọ của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt?

Câu 2. Nêu cấu tạo của bàn là điện và nồi cơm điện? Dây đốt nóng của bàn là điện có chức năng gì?

Câu 3. Nêu cấu tạo, đặc điểm của mạng điện trong nhà?

Câu 4. Hãy kể tên một số thiết bị bảo vệ và lấy điện của mạng điện trong nhà?

Câu 5. Cho biết các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý điện năng?

Câu 6. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện khác nhau như thế nào? Dây chảy của cầu chì làm bằng vật liệu gì?

Câu 7. Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như bàn là, quạt… vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện?

Câu 8. Một hộ gia đình sử dụng mạng điện 220V có dùng  các đồ dùng điện sau:

+ 2 bóng đèn sợi đốt 220V - 60W, trung bình mỗi ngày thắp mỗi đèn 3 giờ;

+ 4 đèn ống huỳnh quang 220V - 40W, trung bình mỗi ngày thắp mỗi đèn 3 giờ;

+ 1 bàn là 220V - 1100W, trung bình mỗi ngày dùng 20 phút;

+ 1 nồi cơm điện 220V - 800W, trung bình mỗi ngày dùng 1 giờ;

+ 1 tivi 220V - 70W, trung bình mỗi ngày dùng 3 giờ;

+ 2 quạt bàn 220V - 50W, trung bình mỗi ngày dùng mỗi quạt 2 giờ.

Tính số tiền gia đình đó phải trả trong 1 tháng (30 ngày) nếu trung bình mỗi kW.h có giá là 1600 đồng?

| Sơ đồ nguyên lý | Sơ đồ lắp đặt |
| --- | --- |
| -Chỉ nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện không thể hiện vị trí và cách lắp đặt -Dùng để nghiên cứu nguyên lý làm việc | -Biểu thị rõ vị trí và cách lắp đặt Dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện |

Nếu nối các thiết bị sử dụng điện trực tiếp vào đường dây điện thì các thiết bị này hoạt động 24/24 sẽ gây nguy hiểm

Một số đồ dùng điện như bàn là điện, quạt điện, ... thường được di chuyển chỗ theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu chúng ta mắc cố định vào mạch điện thì không thuận tiện trong sử dụng, do vậy ổ điện được dùng nhằm cung cấp điện ở nhiều vị trí khác nhau để thuận tiện khi sử dụng.

--------------------------------HẾT-----------------------------------