| PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học : 2015-2016 | MỤC TIÊU, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 9 |
| --- | --- |

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương trình học kì 1.

- Củng cố và hệ thống những kiến thức trong chương trình đã học.

2. Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.

3. Thái độ:

- Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, tính trung thực trong học tập.

4.  Định hướng phát triển năng lực

-  Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề.

II. Ma trận đề kiểm tra học kì 1

| Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  | Tổng số câu/ Tổng số điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| 1. Định luật Ôm - Điện trở của dây dẫn | C3(0.5đ) |  | C4(0.5đ) | C1a(1.5đ) C2a(2đ) |  | C1b(1.5đ) |  |  | 4 5.5đ |
| 2. Công suất điện - Điện năng tiêu thụ | C5(0.5đ) |  |  |  |  | C2b(1đ) |  |  | 2 1.5đ |
| 3. Biến trở- An toàn điện | C6(0.5đ) |  |  |  |  |  |  |  | 2 1đ |
| 4. Nam châm điện – Từ trường | C1(0.5đ) |  | C2(0.5đ) |  |  |  |  | C3(1đ) | 3 2đ |
| Tổng số câu/ Tổng số điểm | 4 2đ |  | 4 3.5đ |  | 2 2.5đ |  | 1 1đ |  | 11 10đ |

| PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học : 2015-2016 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 09/12/2015 |
| --- | --- |

Phần I : Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra

Câu 1: Chiều đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua được xác định dựa vào qui tắc nào trong các qui tắc sau ? (0,5 điểm)

A. Dựa vào sự định hướng của kim nam châm.      B. Dựa vào các cực của ống dây.

C. Dựa vào qui tắc nắm tay phải.                            D. Dựa vào qui tắc nắm tay trái.

Câu 2: Từ trường tồn tại xung quanh các vật nào trong các vật sau đây: (0,5 điểm)

A. Xung quanh nam châm                             B. Xung quanh dòng điện

C. Xung quanh các vật bằng sắt 	                    C. Xung quanh các vật bằng thép.

Câu 3: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch có đặc điểm nào dưới đây: (0,5 điểm)

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tích các điện trở thành phần.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối   điện trở mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối điện trở mắc trong đoạn mạch.

D. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

Câu 4: Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 mắc vào hai điểm A và B. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp R2 là: (0,5 điểm)

A.  25                       B. 30                       C. 40                D. 50

Câu 5: Đơn vị sau đây là đơn vị của công suất ? (0,5 điểm)

A. Oát (W)	                      B. Jun (J)	              C. Ampe (A)                      D.Vôn(V)

Câu 6: Khi sửa chữa điện trong nhà, để bảo đảm an toàn ta phải: (0,5 điểm)

A. Ngắt cầu dao điện

B. Mang dép nhựa hoặc đứng trên ghế gỗ khô và giữ cơ thể khô ráo

C. Sử dụng các dụng cụ sửa chữa điện phải có chuôi cách điện

A

R3

R1

D. Thực hiện cả A, B, C

R2

II.TỰ LUẬN (7 điểm)

| Câu 1(3điểm): Cho mạch điện như hình 1, biết R1 = 30 Ω; R2 = 60 Ω; R3 = 90 Ω đặt vào hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện của mạch chính là 0,15A. a. Tính điện trở tương đương của mạch chính. b. Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở. | B Hình 1 |
| --- | --- |

Câu 2(3điểm): Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì đèn sáng bình thường và dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,5A.

a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b) Bóng đèn được trên được sử dụng trung bình 5 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày.

A

B

+

K

Câu 3(1điểm): Trong hình vẽ bên, cực của kim nam

châm ở gần đầu B của cuộn dây khi đóng mạch là cực gì?

Tại sao?

Chúc các em làm bài tốt!

| PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học : 2015-2016 | ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 9 |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

| Phần | Câu | Đáp án | Biểu điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 | C A,B B, D C A D | 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ |

Phần II: Tự luận (7 điểm)

| Câu | Đáp án | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (3đ) | Tóm tắt đúng, đủ | 0,25đ |
|  | Đoạn mạch có dạng (R1 nt R2)//R3 Tính R1,2 = 90 Ω | 0,5đ |
|  | Tính điện trở tương đương của đoạn mạch RAB = 45Ω | 0,75đ |
|  | Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở U1 = 2,25V, U2 = 4,5V, U3 = 6,75V | 0,5x3=1,5đ |
| Câu 2 (3đ) | Tóm tắt đúng, đủ | 0,25đ |
|  | R=U/I= 220/0.5 = 440 (Ω) | 0,75đ |
|  | P = U.I= 220.0,5=110(W) = 0,11(kW) | 1đ |
|  | A= P.t = 0,11.5.30 = 16,5 (kWh) | 1đ |
| Câu 3 (1đ) | Cực của kim nam châm ở gần cuộn dây khi đóng mạch là cực nam. | 0,5đ |
|  | Khi đóng khóa K thì có dòng điện chạy qua ống dây từ A sang B, đầu A là cực Nam, B là cực Bắc. Từ đó xác định được cực của kim nam châm thử. | 0,5đ |

| BGH duyệt | TTCM Vũ Thị Thanh Thảo | Người ra đề Khương Thị Nhung |
| --- | --- | --- |