| TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN ĐỀ 1 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 8-12-2017 |
| --- | --- |

- TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Để đo kiểm tra điện trở của mạch điện có thể dùng đồng hồ điện:

- Oát kế

- Vôn kế

- Công tơ điện

- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kế

- Ôm kế

2. Đồng hồ để đo kiểm tra hiệu điện thế của mạch điện là:

- Oát kế

- Vôn kế

- Công tơ điện

- Đồng hồ vạn năng

- Ampe kế

F. Ôm kế

3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây phân nhánh người ta thường dùng:

- Ống nối chữ T

- Ống nối chữ L

- Ống nối thẳng

- Kẹp đỡ ống

4. Khi sử dụng dây dẫn để lắp đặt mạng điện trong nhà cần:

- Chọn dây dẫn có tiết diện lõi phù hợp với cấp điện áp của mạng điện.

- Chọn dây có vỏ bọc cách điện đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện lắp đặt và cấp điện áp của mạng điện.

- Chọn lõi dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền dẫn.

- Chọn vỏ dây dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền dẫn.

| Câu 2. (1đ): Vẽ sơ đồ hình 1 vào bài làm kiểm tra và vẽ thêm ampe kế, vôn kế vào mạch điện sao cho: 1, Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 2, Vôn kế đo hiệu điện thế qua bóng đèn Đ2 | A O Đ1 Đ2 Hình 1 |
| --- | --- |

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (2đ): Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở em cần phải thực hiện như thế nào?

Câu 2.(2đ): Nêu quy trình nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo các yêu cầu nào?

Câu 3.(3đ): Cho mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Hãy:

      - Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện.

      - Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

| TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN Năm học 2017 - 2018 |  |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 9 - ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Câu 1. (2đ): chọn đúng mỗi câu được 0,5đ

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | D,F | B,D | A | B,C |

| Câu 2. (1đ): vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0,5đ | A O Đ1 |
| --- | --- |

Đ22

II. TỰ LUẬN: (7điểm)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
|  |  | ## Lắp pin vào đồng hồ, vặn núm đồng hồ về thang đo  | 0,5 |
|  |  | Điều chỉnh núm 0;... | 0,5 |
|  |  | Khi đo không chạm tay vào kim đo hoặc … | 0,5 |
|  |  | Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và ... | 0,5 |
| 2 |  |  | 2 |
|  | 1 | ## Bóc vỏ cách điện  Làm sạch lõi  Nối dây  Kiểm tra mối nối  Cách điện mỗi nối. Đúng mỗi bước được 0,25; sau bước sai không được điểm | 1 |
|  | 2 | Dẫn điện tốt An toàn Độ bền cao Mỹ thuật: đẹp Mỗi yêu cầu đúng được 0,25đ. | 1 |
| 3 |  |  | 3 |
|  | 1 | Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý | 1,5 |
|  | 2 | Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt | 1,5 |

| BGH DUYỆT Khúc Thị Mỹ Hạnh | TỔ TRƯỞNG Trần T Khánh Nguyệt | GV RA ĐỀ - NHÓM TRƯỞNG Phùng Thị Lơ |
| --- | --- | --- |

| TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN ĐỀ 2 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra:8-12-2017 |
| --- | --- |

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mỗi gia đình là:

- Oát kế

- Vôn kế

- Ampe kế

- Công tơ điện

- Đồng hồ vạn năng

- Ôm kế

2. Đồng hồ để đo hiệu điện thế của mạch điện là:

- Ôm kế

- Oát kế

- Vôn kế

D. Công tơ điện

E. Đồng hồ vạn năng

F. Ampe kế

3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây, để chuyển hướng người ta thường dùng:

- Ống nối chữ T

- Ống nối chữ L

- Ống nối thẳng

- Kẹp đỡ ống

4. Khi sử dụng dây dẫn để lắp đặt mạng điện trong nhà cần:

- Chọn dây dẫn có tiết diện lõi phù hợp với cấp điện áp của mạng điện.

- Chọn dây có vỏ bọc cách điện đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện lắp đặt và cấp điện áp của mạng điện.

- Chọn lõi dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền tải.

- Chọn vỏ dây dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền tải.

| Câu 2. (1đ): Vẽ sơ đồ hình 1 vào bài làm kiểm tra và vẽ thêm ampe kế, vôn kế vào mạch điện sao cho: 1, Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2. 2, Vôn kế đo hiệu điện thế qua bóng đèn Đ1. | A O Đ1 Đ2 Hình 1 |
| --- | --- |

- TỰ LUẬN: (7điểm)

Câu 1. (2đ):  Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở em cần phải thực hiện như thế nào?

Câu 2. (2đ):

Hãy nêu quy trình nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật nào?

Câu 3. (3đ): Cho mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.

- Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện.

- Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện trên.

| TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN Năm học 2017 - 2018 |  |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 9 -  ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Câu 1. (2đ): chọn đúng mỗi câu được 0,5đ

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | D | C,E | B | B,C |

Câu 2. (1đ): Vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0,5đ

| II. TỰ LUẬN: (7điểm) | A O Đ1 Đ2 |
| --- | --- |

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
|  |  | ## Lắp pin vào đồng hồ, vặn núm đồng hồ về thang đo  | 0,5 |
|  |  | Điều chỉnh núm 0;... | 0,5 |
|  |  | Khi đo không chạm tay vào kim đo hoặc phần tử đo … | 0,5 |
|  |  | Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần ... | 0,5 |
| 2 |  |  | 2 |
|  | 1 | Bóc vỏ cách điện  Làm sạch lõi  Nối dây  Kiểm tra mối nối  Cách điện mỗi nối. Đúng mỗi bước được 0,25; sau bước sai không được điểm | 1 |
|  | 2 | Dẫn điện tốt An toàn Độ bền cao Mỹ thuật: đẹp Mỗi yêu cầu đúng được 0,25đ. | 1 |
| 3 |  |  | 3 |
|  | 1 | Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý | 1,5 |
|  | 2 | Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt | 1,5 |

| BGH DUYỆT Khúc Thị Mỹ Hạnh | TỔ TRƯỞNG Trần T Khánh Nguyệt | GV RA ĐỀ - NHÓM TRƯỞNG Phùng Thị Lơ |
| --- | --- | --- |

| TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN Năm học 2017- 2018 ----------------- |  |  | MỤC TIÊU – MA TRẬN MẪU 7 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: CÔNG NGHỆ 9 -------------- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức:

- Cách  chọn dây dẫn điện; lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.

- Công dụng và cách sử dụng của các loại đồng hồ đo điện.

- Quy trình  nối  dây dẫn  điện; Các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.

- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện theo yêu cầu.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ

| Nội dung | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| Vật liệu dùng trong lắp đặt MĐTN |  |  | 1 0,5 |  |  |  |  |  | 1 0,5 |
| Đồng hồ điện | 2 1 |  |  | 1 2 |  |  | 1 1 |  | 4 4 |
| Nối dây dẫn điện |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  | 1 2 |
| Lắp đặt mạch điện |  |  |  | 1 1,5 |  | 1 1,5 |  |  | 2 3 |
| Lắp đặt dây dẫn của MĐTN | 1 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 0,5 |
| Tổng | 4 3,5 |  | 3 4 |  | 1 1,5 |  | 1 1 |  | 9 10 |

BGH DUYỆT	TỔ TRƯỞNG	 NHÓM TRƯỞNG

Khúc Thị Mỹ Hạnh	Trần T Khánh Nguyệt	Phùng Thị Lơ