| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG Năm học: 2022-2023 | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. MA TRẬN:

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì I khi kết thúc nội dung: Bài 15: Định luật Jun Len-xơ

- Thời gian làm bài: 45 phút

- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận)

- Cấu trúc:

- Phần trắc nghiệm: 7 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết:16 câu, thông hiểu: 12 câu, vận dụng: 0câu, vận dụng cao: 0 câu), mỗi câu 0,25 điểm

- Phần tự luận: 3 điểm (Nhận biết: 0 điểm; Thông hiểu: 0. điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1điểm)

- Khung ma trận

| Chủ đề | MỨC ĐỘ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số câu |  | Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  |  |  |  |
|  | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật ôm (11 tiết) |  | 10 |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 5,75 |
| 2. Công và công suất của dòng điện. Định luật Jun – Len Xơ (6 tiết) |  | 6 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4,25 |
| Số câu |  | 16 |  | 12 | 1 |  | 1 |  | 2 | 28 | 30 |
| Điểm số |  | 4 |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 3 | 7 | 10 |
| % điểm số | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 30 |  | 100% |

II. BẢN ĐẶC TẢ

| Nội dung | Mức độ | Yêu cầu cần đạt | Số câu hỏi |  | Câu hỏi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TL | TN | TL | TN |
| CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM (11 tiết) |  |  |  |  |  |  |
| Định luật Ôm – Khái niệm điện trở | Nhận biết | - Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu 1 dây dẫn. |  | 1 |  | C1 |
|  |  | - Nhận biết được đồ thị phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 2 đầu dây dẫn là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. |  |  |  |  |
|  |  | - Phát biểu và viết được biểu thức của định luật Ôm và nêu tên gọi và đơn vị của từng đại lượng trong công thức. |  | 1 |  | C3 |
|  |  | - Nhận biết được kí hiệu của điện trở trong sơ đồ mạch điện. |  |  |  |  |
|  |  | - Phát biểu được khái niệm điện trở và nêu đơn vị của điện trở. |  | 1 |  | C2 |
|  |  | - Nêu được cách xác định điện trở của một dây dẫn thông qua công thức R = U/I |  |  |  |  |
|  | Thông hiểu | - Sử dụng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở 2 đầu dây dẫn giải thích một số hiện tượng cụ thể. |  | 2 |  | C4 C5 |
|  |  | - Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. |  | 1 |  | C16 |
|  | Vận dụng | - Vận dụng định luật Ôm để tìm điện trở, hiệu điện thế, hay cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn. |  |  |  |  |
|  |  | - Vẽ và sử dụng được đồ thị quan hệ I, U từ số liệu thực tế. |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao |  |  |  |  |  |
| Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song | Nhận biết | - Nhận biết được đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song |  | 1 |  | C6 |
|  |  | - Viết được các công thức liên hệ giữa cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song hoặc 2 điện trở mắc nối tiếp. |  | 3 |  | C7 C8 C9 |
|  | Thông hiểu | - so sánh điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song với các điện trở thành phần |  |  |  |  |
|  |  | - Rút ra được mối quan hệ về dòng điện, hiệu điện thể ở 2 đầu môi điện trở khi mạch điện có các điện trở giống hệt nhau cùng mắc nối tiếp hoặc cùng mắc song song. |  | 1 |  | C10 |
|  |  | - Lí giải được tại sao mạng điện sinh hoạt thường sử dụng cách mắc song song. |  | 1 |  | C11 |
|  |  | - Mô tả được cách bố trí thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức của điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiêp hoặc 2 điện trở mắc song song. |  |  |  |  |
|  |  | - Chỉ ra được cách mắc các điện trở cho trước để được đoạn mạch có điện trở xác định |  |  |  |  |
|  | Vận dụng | # - Vận dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song kết hợp với định luật Ôm giải một số bài toán về mạch điện gồm nhiều nhất 3 điện trở mắc hỗn hợp. |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | # - Giải bài toán vận dụng định luật ôm cho đoạn mạch hỗn hợp có chuyển trạng thái mạch điện. |  |  |  |  |
| Sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây - Biến trở | Nhận biêt | - Phát biểu được sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và chất liệu làm dây. |  | 1 |  | C12 |
|  |  | - Nêu được cách xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong các yếu tố (Chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây). |  |  |  |  |
|  |  | - Phát biểu được khái niệm điện trở suất của vật liệu. Và Nhớ được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau. |  |  |  |  |
|  |  | - Nêu đơn vị của điện trở suất |  | 1 |  | C14 |
|  |  | - Viết được công thức tính điện trở của dây dẫnR=ρlS, nêu được tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức. |  | 1 |  | C13 |
|  |  | - Nêu được khái niệm biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và tác dụng của biến trở là để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. |  |  |  |  |
|  |  | - Chỉ ra được các bộ phận của một biến trở |  |  |  |  |
|  |  | - Nhận biết được kí hiệu của biến trở trong mach điện |  |  |  |  |
|  |  | - Nhận biết được một số loại biến trở trong thực tế. |  |  |  |  |
|  | Thông hiểu | - Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn |  | 1 |  | C27 |
|  |  | - Giải thích được ý nghĩa về giá trị của điện trở suất của một chất liệu |  |  |  |  |
|  |  | - So sánh tính dẫn điện của các chất dựa trên giá trị điện trở suất của các chất đó |  | 1 |  | C15 |
|  |  | - Giải thích một số hiện tượng liên quan tới điện trở của dây dẫn |  |  |  |  |
|  |  | - Giải thích nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. |  |  |  |  |
|  |  | - Sử dụng biến trở con chạy để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. |  |  |  |  |
|  |  | - hiểu được ý nghĩa số ghi trên biến trở, điện trở. |  | 1 |  | C17 |
|  | Vận dụng | - Vận dụng được các công thức R1 /R2 = l1 /l2, R1 /R2 = S2 /S1, R=ρlS để giải môt số bài toán liên quan. - Vận dụng định luật Ôm để giải một số bài toán có chứa biến trở. |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | - Giải bài toán về mạch điện có chứa biến trở liên quan tới bài toán định mức của đèn. | 1 |  |  | C30 |
|  |  | - Vận dụng định luật Ôm, sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn tìm tỉ số chiều dài biến trở tham gia vào quá trình dẫn điện |  |  |  |  |
| CHỦ ĐỀ 2: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN. ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ (6 tiết) |  |  |  |  |  |  |
| Công suất của dòng điện | Nhận biết | - Nêu được ý nghĩa số vôn, số oát trên dụng cụ điện. |  | 1 |  | C18 |
|  |  | - Viết được công thức tính công suất điện |  | 1 |  | C19 |
|  | Thông hiểu | - So sánh được hoạt động mạnh yếu của các dụng cụ thiết bị dựa trên công suất của chúng. |  | 1 |  | C21 |
|  |  | - So sánh công suất của mạch điện khi thay đổi cách mắc các điện trở trong mạch |  | 1 |  | C20 |
|  | Vận dụng | - Giải thích một số hiện tượng liên quan tới sự thay đổi công suất tiêu thụ do thay đổi điện trở của 1 vật dẫn. |  |  |  |  |
|  |  | - Vận dụng công thức tính công suất để giải một số bài toán liên quan |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | - Vận dụng định luật ôm và công suất định mức giải bài toán mắc mạch điện gồm các bóng đèn mắc đối xứng. |  |  |  |  |
|  |  | - Giải bài toán về hiệu suất của mạch điện |  |  |  |  |
| Điện năng - Công của dòng điện | Nhận biết | - Khái niệm điện năng. Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng |  | 1 |  | C22 |
|  |  | - Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là một Kilooat giờ (kWh). |  | 1 1 |  | C23 C26 |
|  |  | - Viết được công thức tính công của dòng điện, công thức tính hiệu suất sử dụng điện. |  | 1 |  | C25 |
|  | Thông hiểu | - Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hoạt động của một số dụng cụ điện. |  |  |  |  |
|  |  | - Chỉ ra được năng lượng hữu ích, năng lượng hao phí trong sự chuyển hóa năng lượng của một số dụng cụ điện. |  | 1 |  | C28 |
|  |  | - Đổi được đơn vị từ kWh sang J và ngược lại |  | 1 |  | C24 |
|  |  | - Đưa ra được một số biện pháp cụ thể để làm tăng hiệu suất sử dụng điện. |  |  |  |  |
|  | Vận dụng | - Vận dụng công thức tính công của dòng điện để xác định điện năng tiêu thụ. | 1 |  |  | C29 |
| Định luật Jun – Len xơ | Nhận biết | - Phát biểu và việt hệ thức của định luật Jun – Len Xơ |  |  |  |  |
|  |  | - Nhận biêt được một số dụng cụ điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. |  |  |  |  |
|  | Thông hiểu | - Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng để xây dựng định luật Jun len xơ. |  |  |  |  |
|  |  | - Giải thích sự thay đổi của nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi một trong các yếu tố thay đổi |  |  |  |  |
|  | Vận dụng | - Vận dụng định luật Jun Len xơ để giải thích một số hiện tượng liên quan và giải các bài tập nhiệt điện. |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | - Vận dụng định luật Jun Len xơ để giải bài toán có sự hao phí điện năng. |  |  |  |  |

| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG Năm học: 2022-2023 | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm): Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn.

CÂU 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ dòng điện qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

C. Cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm.

CÂU 2: Đơn vị của điện trở là:

A. A (Ampe)		B. V (Vôn)		C. W (oát)		D. Ω (Ôm)

CÂU 3: Hệ thức của định luật Ôm:

A. R=UI		B. I=UR		C. U=I.R		D. U=IR

CÂU 4: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.		B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Giảm khi tăng hiệu điện thế.                            	D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

CÂU 5: Khi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn là U (V) thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I (A). Hỏi muốn tăng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó lên 3 lần thì hiệu điện thế khi đó sẽ như thế nào?

A. Tăng 3 lần		B. Giảm 2 lân 	C. Tăng 4 lần		D. Giảm 4 lần

CÂU 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí trong đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở mắc trong mạch.

C. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở mắc trong mạch.

D. Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

CÂU 7: Hai điện trở mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở lần lượt là U1 và U2. Cho biết hệ thức nào sau đây đúng?

A. .     	B.                 C. U1.R1= U2.R2		D.

CÂU 8: Công thức nào không đúng đối với đoạn mạch có chứa 3 điện trở mắc song song:

A. I=I1+I2+I3				B. U=U1=U2=U3

C. 1Rtd=1R1+1R2+1R3			D. Rtd=R1.R2.R3R1+R2+R3

CÂU 9: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp là:

A. R1 + R2    		B.   		C.  		D. R1 . R2

CÂU 10: Tại sao trong mạng điện sinh hoạt người ta thường ưu tiên mắc các thiết bị theo cách mắc song song? Chọn câu trả lời SAI.

A. Vì cách mắc song song làm điện trở tương đương của đoạn mạch giảm đi, dưới hiệu điện thế không đổi khi đó làm công suất tiêu thụ của mạch tăng lên.

B. Vì khi một hộ gia đình, hoặc 1 thiết bị điện bị hỏng các thiết bị còn lại vẫn hoạt động bình thường.

C. Vì khi mắc song song điện trở của mạch tăng lên, làm tăng hiệu suất sử dụng điện.

D. Cách mắc song song dễ thực hiện, có thể dễ dàng kiểm tra và phát hiện và tháo lắp thiết bị hỏng.

CÂU 11: Một mạch điện có 4 điện trở R giống nhau mắc nối tiếp.Kết luận nào sau đây là sai?

A. Điện trở tương đương của mạch điện khi đó là 4R.

B. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở khi đó là như nhau.

C. Hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi điện trở đều như nhau.

D. Hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi điện trở đều bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn điện.

CÂU 12: Điện trở của một dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Chiều dài dây dẫn			B. Vật liệu làm dây

C. Khối lượng dây dẫn			D. Tiết diện dây dẫn

CÂU 13: Công thức tính điện trở theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất là:

A. 		B. 		C. 		D.

CÂU 14: Đơn vị của điện trở suất là:

A. Ω			B. Ω.m		C. Ω/m		D. m/Ω

CÂU 15: Có 3 dây dẫn có chiều dài như nhau, tiết diện như nhau. Dây thứ nhất làm bằng bạc có điện trở R1, dây thứ 2 bằng nhôm có điện trở R2, dây thứ 3 bằng Vonfram có điện trở R3. Biết điện trở suất của các chất liệu trên lần lượt là ρBạc=1,62.10-8Ω.m, ρnhôm=2,8.10-8Ω.m, ρVônfram=5,5.10-8 Ω.m.

A. R1>R2>R3		B. R3>R2>R1	C. R2>R3>R1	D. R1>R3>R2

CÂU 16: Cho hai điện trở R1= 15Ω mắc song song với R2= 10Ω vào đoạn mạch có hiệu điện thế xác đinh, ampe kế đo được dòng điện chạy chạy qua R1 có cường độ 0,4A. Hỏi cường độ dòng điện qua R2 là  bao nhiêu?

A. 1A			B. 2A			C. 0,6A		D. 0,5A

CÂU 17: Trên một biến trở có ghi 20Ω - 3A. Số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?

A. Biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 3A.

B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 20Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 3A.

C. Biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 3A.

D. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 20Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 3A.

CÂU 18: Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết :

A. Công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

B. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường trong thời gian 1 phút .

C. Công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D. Công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức.

CÂU 19: Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.

A.  = U.I		B. 		C. 		D.  = I2. R

CÂU 20: Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của mạch điện khi đó là P. Nếu 2 điện trở trên được mắc song song thì công suất tiêu thụ của mạch điện là P’. So sánh P và P’?

A. P < P’		B. P > P’		C. P = P’ 		D. Chưa đủ dữ kiện để so sánh

CÂU 21: Hai  bóng đèn dây tóc, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, họat động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì

A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn.    	B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn.

C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau.    		D. Không so sánh được.

CÂU 22: Điện năng là:

A. Năng lượng điện trở				B. Năng lượng điện thế

C. Năng lượng dòng điện				D. Điện trở năng lượng

CÂU 23: Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình		B. Công suất điện mà gia đình sử dụng

C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng              	D. Số dụng cụ, thiết bị điện đang được sử dụng

CÂU 24: Mỗi ngày công tơ điện của một gia đình đếm 4 số. Gia đình đó đã tiêu thụ mỗi ngày một lượng điện năng là:

A. 144.000J			B. 1.440.000J	C. 14.400.000J	D. 144.000.000J

CÂU 25: Công của dòng điện không được tính theo công thức:

A. A = U.I.t			B. A = I2.R.t.		C. .                   D. A = I.R.t.

CÂU 26: Mỗi số trên công tơ điện tương ứng với:

A.1Wh            	B. 1Ws.                  C. 1KWh		D. 1KWs.

CÂU 27: Hai dây nhôm  có chiều dài bằng nhau. Dây thứ nhất có tiết diện 1,8mm2 điện trở 10Ω. Dây thứ hai có điện trở 20Ω, khi đó tiết diện dây thứ hai là:

A. S2 =1,8mm2		B. S2 = 0,9mm2	C. S2 = 0,9cm2	D. S2 = 3,6mm2

CÂU 28: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Điện trở của bàn là có giá trị là:

A. 60,5Ω		B. 1Ω				C. 27,5Ω			D. 16,8Ω

Bottom of Form

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

CÂU 29: (2,0 điểm): Một gia đình dùng 1 bóng đèn có ghi 220V – 80W và một bếp điện có ghi 220V–600W. Tất cả được mắc song song vào nguồn có hiệu điện thế 220V.

a. Nếu mỗi ngày trung bình đèn dùng 5 giờ, bếp dùng 2,5 giờ thì tổng điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là bao nhiêu kWh?

b. Tính số tiền mà gia đình này phải trả cho việc dùng đèn và bếp như trên trong 30 ngày. Biết mỗi số điện có giá 3000 đồng.

Đ

Rb

CÂU 30: (1,0 điểm): Mắc nối tiếp biến trở với một bóng

đèn có số ghi 6V – 6W vào mạch được sơ đồ mạch điện

như  hình vẽ. Biết U = 9V không đổi. Tìm trị số của

biến trở để bóng đèn khi đó hoạt động bình thường?

----------- HẾT ----------

Chúc các con làm bài tốt!

| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG Năm học: 2022-2023 | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CHẤM – Đề gốc

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm):  Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | C | D | B | D | A | C | D | D | A | C |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Đáp án | D | C | D | B | B | C | A | A | B | A |
| Câu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |
| Đáp án | B | C | C | C | D | C | B | A |  |  |

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

|  | ĐÁP ÁN | BIỂU ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| CÂU 29 (2đ) | a, Điện năng cả 2 dụng cụ đó tiêu thụ trong 1 ngày: A1 = 0,08.5 + 0,6.2,5 = 1,9 (kWh) | 0,5 đ |
|  | Điện năng cả 2 dụng cụ đó tiêu thụ trong 30 ngày: A = A1 . 30= 1,9.30= 57 (kWh) | 0,5 đ |
|  | b, Số tiền phải trả cho việc dùng đèn và bếp trong 30 ngày: T = 57. 3000 = 171 000 (đồng) | 1 đ |
| CÂU 30 (1đ) | Cường độ dòng điện định mức qua bóng đèn là: Iđm=PđmUđm= 66=1A Điện trở của bóng đèn là: Rd=UdmIđm=61=6Ω Điện trở tương đương của mạch khi đó là: Rtd=UIđm=91=9Ω Rx= Rtd-Rđ = 9- 6 = 3Ω | 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ |

| BGH duyệt Nguyễn Thị Soan | TTCM duyệt Nguyễn Thị Lan Anh | GV ra đề Lê Thị Thanh Ngân |
| --- | --- | --- |